| ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ |  |  |  | C2H2 | ACETYLENE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code C 0494 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYSICAL PROPERTIES |  |  | # ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OTHER CHARACTERISTICS |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ BOILING POINT | -84 oC |  | ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, ΔΙΑΛΥΜΕΝΟ ΣΕ ΑΚΕΤΟΝΗ, ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΜΗ Το αέριο είναι ελαφρύτερο του αέρα. Λόγω χαμηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας το συστατικό δύναται να αναπτύξει ηλεκτροστατικά φορτία σαν αποτέλεσμα ροής. Σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Αντιδρά βίαια με αρκετά αλογόνα και οξειδωτικά προκαλώντας φωτιά ή έκρηξη. Το αέριο αποσυντίθεται εκρηκτικά με αύξηση της θερμότητας περιβάλλοντος ή πίεσης. Αντιδρά με τον χαλκό, το ασήμι και τον υδράργυρο. Φωσφίνη είναι δυνατό να περιέχεται στο αέριο σαν πρόσμιξη. Η ασετυλίνη επιδρά στο νευρικό σύστημα εάν εισπνευθεί. Οι προσμίξεις του αερίου μπορεί να δημιουργήσουν πονοκέφαλο και ζάλη. DISSOLVED IN ACETONE COMPRESSED GAS, WITH CHARACTERISTIC ODOR The gas is lighter than air. Due to low electric conductivity the substance may generate electrostatic charges as a result of flow. Explosive gas-air mixtures are formed. The gas decomposes explosively upon heating and increasing of the pressure. Reacts violently with many halogens and oxidants, causing fire and explosion hazards. Reacts with cooper, silver and mercury. Phosphine may be present as an impurity. The substance affects the nervous system once inhaled. Contaminants may cause headache and dizziness. |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ FLASH POINT | FG |  |  |  |  |  |
| ΘΕΡΜ. ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ AUTOIGNITION TEMP. | 305 oC |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ RELATIVE VAPOR DENSITY | 0,9 |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ SOLUBILITY IN WATER | POOR |  |  |  |  |  |
| ΟΡΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ EXPLOSIVE LIMITS | 2,5-82% |  |  |  |  |  |
| ## MAC | n.e. |  |  |  |  |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ HAZARDS/SYMPTOMS |  | ΠΡΟΛΗΨΗ PREVENTION |  |  |  | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ FIRE EXTINGUISHING/FIRST AID |
| ΦΩΤΙΑ: Εξαιρετικά εύφλεκτο FIRE: Highly flammable |  | Απαγόρευση ανοικτής φλόγας, σπινθήρων και καπνίσματος. No open flames, no sparks and no smoking |  |  |  | Κλείστε την τροφοδοσία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό και δεν προκαλείται κίνδυνος, αφήστε την φωτιά να σβήσει μόνη της, διατηρώντας την φιάλη ψυχρή με νερό. Σε άλλη περίπτωση χρησιμοποιείστε πυροσβεστικά μέσα όπως σκόνη ή CO2. Σε περίπτωση φωτιάς διατηρήστε την φιάλη ψυχρή ψεκάζοντας με νερό. Shut off supply; if not possible and no risk to surroundings let the fire burn itself out, in other cases extinguish with powder or CO2. In case of fire keep cylinder cool by spraying with water. |
| ΕΚΡΗΞΗ: Τα μίγματα αερίου-αέρα είναι εκρηκτικά. Έκρηξη μπορεί να είναι και αποτέλεσμα θέρμανσης. EXPLOSION: gas-air mixtures are explosive. Risk of explosion as a result of heating of the cylinder |  | Κλειστό σύστημα, εξαερισμός, αντιεκρηκτικός περιφερειακός εξοπλισμός, φλογοπαγίδες, γείωση, χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες. Closed system, ventilation, explosion proof electrical equipment, flame arrester, connect to earth, reduced sparking hand tools. |  |  |  |  |
| ΕΙΣΠΝΟΗ: Πονοκέφαλος, ζαλάδα, αναισθησία INHALATION: Headache, dizziness, unconciousness. |  | Εξαερισμός, αναπνευστική προστασία. Ventilation, breathing protection |  |  |  | Καθαρός αέρας, ανάπαυση, τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί και μεταφορά σε νοσοκομείο. Fresh air, rest, artificial respiration if necessary and transport to hospital. |
| # ΔΙΑΡΡΟΗ/SPILLAGE |  | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/STORAGE |  |  |  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING |
| Εξαερισμός / ventilation |  | Μέρη ασφαλή από φωτιά, ψυχρά, εξαεριζόμενα Fireproof, cool, ventilation |  |  |  | Φιάλη με πορώδη μάζα και ακετόνη σαν διαλύτη Cylinder with porous filler and acetone as solvent UN: 1001 DOT Class 2.1 |

| ΑΡΓΟ |  |  |  | Ar | ARGON |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code C 0142 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYSICAL PROPERTIES |  |  | # ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OTHER CHARACTERISTICS |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ BOILING POINT | -186 oC |  | # ΑΧΡΩΜΟ, ΑΟΣΜΟ ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Εισπνοή του συστατικού μπορεί να δημιουργήσει αναπνευστικό πρόβλημα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να επέλθει αναισθησία # COLOURLESS, ODOURLESS COMPRESSED GAS Inhalation of the substance may cause shortness of breath. Serious cases may result in unconsciousness |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ FLASH POINT | - |  |  |  |  |  |
| ΘΕΡΜ. ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ AUTOIGNITION TEMP. | - |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ RELATIVE VAPOR DENSITY | 1,4 |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ SOLUBILITY IN WATER | - |  |  |  |  |  |
| ΟΡΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ EXPLOSIVE LIMITS | - |  |  |  |  |  |
| ## MAC | n.e. |  |  |  |  |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ HAZARDS/SYMPTOMS |  | ΠΡΟΛΗΨΗ PREVENTION |  |  |  | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ FIRE EXTINGUISHING/FIRST AID |
| ΦΩΤΙΑ : Δεν αναφλέγεται FIRE : Νοt combustible |  |  |  |  |  | Σε περίπτωση φωτιάς ψύχετε την φιάλη με νερό In case of fire keep cylinder cool by spraying with water |
| ΕΙΣΠΝΟΗ : πονοκέφαλος, ζαλάδα, αναπνευστική δυσχέρεια, αναισθησία INHALATION : headache, dizziness, laboured breathing, unconsciousness |  | Eξαερισμός, αναπνευστική προστασία Ventilation , breathing protection |  |  |  | Καθαρός αέρας, ανάπαυση, τεχνιτή αναπνοή εάν χρειαστεί και μεταφορά σε νοσοκομείο Fresh air, restr, artificial respiration if necessary and transport to hospital |
| # ΔΙΑΡΡΟΗ/SPILLAGE |  | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/STORAGE |  |  |  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING |
| ### Εξαερισμός/Ventilation |  | ### Εξαερισμός/Ventilation |  |  |  | UN: 1006 |

| ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ |  |  | CO2 | CARBON DIOXIDE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code C 0377 |  |  |  |  |  |
| ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYSICAL PROPERTIES |  | # ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OTHER CHARACTERISTICS |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ BOILING POINT | -79 οC | ΑΧΡΩΜΟ, ΑΟΣΜΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ Απότομη εξαγωγή του συστατικού από την φιάλη προκαλεί δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού, που μπορεί να αναφλέξει (εάν αυτό υπάρχει) εκρηκτικό μίγμα αέρα-αερίου. Το αέριο είναι βαρύτερο του αέρα και μπορεί να μετακινείται στο έδαφος. Το συστατικό δύναται να απορροφηθεί από τον οργανισμό με την αναπνοή. Εισπνοή του συστατικού μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική δυσχέρεια που σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων. Όταν ο αέρας περιέχει πάνω από 12% διοξείδιο του άνθρακα προκαλείται αναισθησία και θάνατος. Το υγρό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα. ### COLORLESS, ODORLESS COMPRESSED LIQUEFIED GAS Rapid discharge of carbon dioxide from the cylinder causes formation of static electricity, which may ignite an (already present) explosive vapor-air mixture. The gas is heavier than air and may travel along the ground. The substance may be absorbed into the body by inhalation. Inhalation of the substance may cause shortness of breath. When the air contains more than 12% carbon dioxide, unconsciousness and death will result. Serious cases may result in unconsciousness. By rapid evaporation the liquid may case frostbite. |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ FLASH POINT | - |  |  |  |  |
| ΘΕΡΜ. ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ AUTOIGNITION TEMP. | - |  |  |  |  |
| ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ RELATIVE VAPOR DENSITY | 1,5 |  |  |  |  |
| ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ SOLUBILITY IN WATER | 1,6 g/100 ml |  |  |  |  |
| ΟΡΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ EXPLOSIVE LIMITS | - |  |  |  |  |
| ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ ΣΤΟΥΣ 20οC VAPOR PRESSURE AT 20oC | 58,4 bar |  |  |  |  |
| ## MAC | 5000 ppm |  |  |  |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ HAZARDS/SYMPTOMS |  | ΠΡΟΛΗΨΗ PREVENTION |  |  | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ FIRE EXTINGUISHING/FIRST AID |
| ΦΩΤΙΑ: Μη αναφλέξιμο FIRE: Non combustible |  |  |  |  |  |
| ΕΚΡΗΞΗ: EXPLOSION: |  |  |  |  | Σε περίπτωση φωτιάς ψύχετε την φιάλη με νερό In case of fire keep cylinder cool by spraying with water |
| ΕΙΣΠΝΟΗ: πονοκέφαλος, ζαλάδα, αναπνευστική δυσχέρεια, αναισθησία. INHALATION: headache, dullness, shortness of breath, unconciousness. ΔΕΡΜΑ : ερεθισμός, πόνος, σοβαρά εγκαύματα SKIN : redness, pain, serious skinburns MATIA : ερεθισμός, πόνος, θολότητα όρασης EYES : corrosive, pain, redness, blurred vision |  | Εξαερισμός, αναπνευστική προστασία Ventilation, breathing protection Χρήση προστατευτικών γαντιών ψύχους Cold-insulating gloves Προστατευτική μάσκα προσώπου Face shield |  |  | Καθαρός αέρας, ξεκούραση, τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί και μεταφορά σε νοσοκομείο fresh air, rest, artificial respiration if necessary and transport to a hospital Σε περίπτωση εγκαύματος ΜΗΝ αφαιρέσετε τα ρούχα. ψεκάστε με πολύ νερό και καλέστε ιατρική βοήθεια. in case of frostbite DO NOT remove clothes, rinse skin with plenty of water and call doctor. |
| # ΔΙΑΡΡΟΗ/SPILLAGE |  | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/STORAGE |  |  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING |
| Εξαερισμός/Ventilation |  | Ψυχρά μέρη / Cool |  |  | UN: 1013 |

| ΗΛΙΟ |  |  |  | He | HELIUM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code C 0142 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYSICAL PROPERTIES |  |  | # ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OTHER CHARACTERISTICS |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ BOILING POINT | -269 oC |  | ΑΧΡΩΜΟ, ΑΟΣΜΟ ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Εισπνοή του συστατικού μπορεί να δημιουργήσει αναπνευστικό πρόβλημα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να επέλθει αναισθησία COLOURLESS, ODOURLESS COMPRESSED GAS Inhalation of the substance may cause shortness of breath. Serious cases may result in unconsciousness |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ FLASH POINT | - |  |  |  |  |  |
| ΘΕΡΜ. ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ AUTOIGNITION TEMP. | - |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ RELATIVE VAPOR DENSITY | 0,1 |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ SOLUBILITY IN WATER | - |  |  |  |  |  |
| ΟΡΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ EXPLOSIVE LIMITS | - |  |  |  |  |  |
| ## MAC | n.e. |  |  |  |  |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ HAZARDS/SYMPTOMS |  | ΠΡΟΛΗΨΗ PREVENTION |  |  |  | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ FIRE EXTINGUISHING/FIRST AID |
| ΦΩΤΙΑ : Δεν αναφλέγεται FIRE : Νοt combustible |  |  |  |  |  | Σε περίπτωση φωτιάς ψύχετε την φιάλη με νερό In case of fire keep cylinder cool by spraying with water |
| ΕΙΣΠΝΟΗ : πονοκέφαλος, ζαλάδα, αναπνευστική δυσχέρεια, αναισθησία INHALATION : headache, dizziness, laboured breathing, unconsciousness |  | Eξαερισμός, αναπνευστική προστασία Ventilation , breathing protection |  |  |  | Καθαρός αέρας, ανάπαυση, τεχνητή αναπνοή εάν χρειαστεί και μεταφορά σε νοσοκομείο Fresh air, restr, artificial respiration if necessary and transport to hospital |
| # ΔΙΑΡΡΟΗ/SPILLAGE |  | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/STORAGE |  |  |  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING |
| Εξαερισμός/Ventilation |  | Εξαερισμός/Ventilation |  |  |  | UN: 1046 |

| ΥΔΡΟΓΟΝΟ |  |  |  | Η2 | HYDROGEN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code C 0145 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYSICAL PROPERTIES |  |  | # ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OTHER CHARACTERISTICS |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ BOILING POINT | -253 οC |  | # ΑΧΡΩΜΟ, ΑΟΣΜΟ ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Το αέριο Η2 είναι ελαφρύτερο του αέρα. Λόγω χαμηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας το συστατικό δύναται να αναπτύξει ηλεκτροστατικά φορτία σαν αποτέλεσμα ροής. Σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Αντιδρά βίαια με αρκετά αέρια όπως αλογόνα προκαλώντας φωτιά ή έκρηξη. COLOURLESS, ODOURLESS COMPRESSED GAS The gas is lighter than air. Due to low electric conductivity the substance can generate electrostatic charges as a result of flow. Explosive gas-air mixtures are formed. Reacts violently with many gases, a.o. halogens, causing fire and explosion hazards. |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ FLASH POINT | FG |  |  |  |  |  |
| ΘΕΡΜ. ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ AUTOIGNITION TEMP. | 560 oC |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ RELATIVE VAPOR DENSITY | 0,1 |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ SOLUBILITY IN WATER | NONE |  |  |  |  |  |
| ΟΡΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ EXPLOSIVE LIMITS | 4-76% |  |  |  |  |  |
| ## MAC | n.e. |  |  |  |  |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ HAZARDS/SYMPTOMS |  | ΠΡΟΛΗΨΗ PREVENTION |  |  |  | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ FIRE EXTINGUISHING/FIRST AID |
| ΦΩΤΙΑ: Εξαιρετικά εύφλεκτο FIRE: Highly flammable |  | Απαγόρευση ανοικτής φλόγας. σπινθήρων και καπνίσματος No open flames, no sparks and no smoking |  |  |  | Κλείστε την τροφοδοσία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό και δεν προκαλείται κίνδυνος, αφήστε την φωτιά να σβήσει μόνη της, διατηρώντας την φιάλη ψυχρή με νερό. Σε άλλη περίπτωση χρησιμοποιήστε πυροσβεστικά μέσα όπως σκόνη, halon ή CO2 Shut off supply; if not possible and no risk to surroundings let the fire burn itself out, in other cases extinguish with powder, halons and CO2 |
| ΕΚΡΗΞΗ: Τα μίγματα αερίου-αέρα είναι εκρηκτικά EXPLOSION: gas-air mixtures are explosive |  | Κλειστό σύστημα, εξαερισμός, αντιεκρηκτικός περιφερειακός εξοπλισμός, γείωση, χρήση εργαλείων που δεν προκαλούν σπινθήρες. closed system, ventilation, explosion protected electrical equipment, connect to earth, reduced-sparking hand tools |  |  |  | Σε περίπτωση φωτιάς διατηρήστε τη φιάλη ψυχρή ψεκάζοντας με νερό. In case of fire : keep cylinder cool by spraying with water. |
| ΕΙΣΠΝΟΗ: πονοκέφαλος, ζαλάδα, αναπνευστική δυσχέρεια, αναισθησία. INHALATION: headache, dizziness, laboured breathing, unconciousness. |  | Εξαερισμός, αναπνευστική προστασία Ventilation, breathing protection |  |  |  | Καθαρός αέρας, ανάπαυση, τεχνητή αναπνοή αν χρειαστεί και μεταφορά σε νοσοκομείο fresh air, rest, artificial respiration if necessary and transport to hospital |
| # ΔΙΑΡΡΟΗ/SPILLAGE |  | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/STORAGE |  |  |  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING |
| ### Εξαερισμός / Ventilation |  | Μέρη ασφαλή από φωτιά, ψυχρά, εξαεριζόμενα fireproof, cool, ventilation |  |  |  | UN: 1966 |

| ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ |  |  |  | Ν2Ο | NITROUS OXIDE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code C0866 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYSICAL PROPERTIES |  |  | # ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OTHER CHARACTERISTICS |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ BOILING POINT | -89,5 οC |  | # ΑΧΡΩΜΟ, ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΟΣΜΗ Το αέριο έχει γλυκιά οσμή και γεύση και χρησιμοποιείται σαν αναισθητικό. Αποσυντίθεται σε υψηλή θερμοκρασία (650οC) και σχηματίζονται τοξικοί ατμοί. Αυξάνει τον κίνδυνο φωτιάς. Εκρηκτικά μίγματα μπορεί να σχηματιστούν με τον αέρα, ιδιαίτερα παρουσία αμμωνίας, μονοξειδίου του άνθρακα, υδρογόνου, υδροθείου και φωσφίνης. Το συστατικό μπορεί να απορροφηθεί από τον οργανισμό μέσο της αναπνοής. Επηρεάζει το νευρικό σύστημα. COLOURLESS, COMPRESSED GAS WITH CHARACTERISTIC ODOUR The gas has a sweet odour and taste and is used as an anaesthetic. The substance decomposes upon heating above 650oC , forming toxic nitrous vapours. It increases fire hazards. Explosive gas mixtures can be formed with air, especially in presence of ammonia, carbon monoxide, hydrogen, hydrogen sulfide and phosphine. The substance may be absorbed into the body by inhalation. The substance affects the nervous system. |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ FLASH POINT | - |  |  |  |  |  |
| ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ VAPOR PRESSURE | 80 bar |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ RELATIVE VAPOR DENSITY | 1,5 |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ SOLUBILITY IN WATER | 44 g/100 ml |  |  |  |  |  |
| ΟΡΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ EXPLOSIVE LIMITS | - |  |  |  |  |  |
| ## MAC | n.e. |  |  |  |  |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ HAZARDS/SYMPTOMS |  | ΠΡΟΛΗΨΗ PREVENTION |  |  |  | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ FIRE EXTINGUISHING/FIRST AID |
| ΦΩΤΙΑ : Δεν αναφλέγεται, αλλά συμβάλλει στην ανάφλεξη άλλων συστατικών FIRE : Νοt combustible, but enhances combustion of other substances |  | Απαγόρευση ανοικτής φλόγας. σπινθήρων και καπνίσματος. No open flames, no sparks and no smoking. |  |  |  | πυροσβεστήρες halon, σκόνης, διοξειδίου του άνθρακα halons, powder, carbon dioxide Σε περίπτωση φωτιάς ψύχετε την φιάλη με νερό In case of fire keep cylinder cool by spraying with water |
| EKΡΗΞΗ : μίγματα αερίου με αέρα είναι εκρηκτικά EXPLOSION : gas-air mixtures are explosive |  | κλειστό σύστημα, εξαερισμός, αντιεκρηκτικός εξοπλισμός Closed system, ventilation, explosion protected electrical equipment |  |  |  |  |
| ΕΙΣΠΝΟΗ : πονιοκέφαλος, αναισθησία INHALATION : headache, unconsiousness |  | Eξαερισμός, αναπνευστική προστασία Ventilation , breathing protection |  |  |  | ### Καθαρός αέρας, ανάπαυση, καλέστε γιατρό Fresh air, restr, call a doctor |
| # ΔΙΑΡΡΟΗ/SPILLAGE |  | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/STORAGE |  |  |  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING |
| Eκκενώστε την περιοχή και συμβουλευτείτε ειδικό. Εξαερισμός. Ποτέ μην ψεκάσετε το υγρό με νερό. Evacuate area, consult an expert. Ventilation. Never play water jet on liquid. |  | Προστασία από φωτιά, εξαερισμός στο πάτωμα Fireproof, ventilation along the floor |  |  |  | UN: 1070 |

| ΑΖΩΤΟ |  |  |  | N2 | NITROGEN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code C 0142 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PHYSICAL PROPERTIES |  |  | # ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OTHER CHARACTERISTICS |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΒΡΑΣΜΟΥ BOILING POINT | -196 oC |  | # ΑΧΡΩΜΟ, ΑΟΣΜΟ ΑΕΡΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Εισπνοή του συστατικού μπορεί να δημιουργήσει αναπνευστικό πρόβλημα. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να επέλθει αναισθησία # COLOURLESS, ODOURLESS COMPRESSED GAS Inhalation of the substance may cause shortness of breath. Serious cases may result in unconsciousness |  |  |  |
| ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ FLASH POINT | - |  |  |  |  |  |
| ΘΕΡΜ. ΑΥΤΑΝΑΦΛΕΞΗΣ AUTOIGNITION TEMP. | - |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ RELATIVE VAPOR DENSITY | 0,97 |  |  |  |  |  |
| ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ SOLUBILITY IN WATER | - |  |  |  |  |  |
| ΟΡΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ EXPLOSIVE LIMITS | - |  |  |  |  |  |
| ## MAC | n.e. |  |  |  |  |  |
| ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ HAZARDS/SYMPTOMS |  | ΠΡΟΛΗΨΗ PREVENTION |  |  |  | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ FIRE EXTINGUISHING/FIRST AID |
| ΦΩΤΙΑ : Δεν αναφλέγεται FIRE : Νοt combustible |  |  |  |  |  | Σε περίπτωση φωτιάς ψύχετε την φιάλη με νερό In case of fire keep cylinder cool by spraying with water |
| ΕΙΣΠΝΟΗ : πονοκέφαλος, ζαλάδα, αναπνευστική δυσχέρεια, αναισθησία INHALATION : headache, dizziness, laboured breathing, unconsciousness |  | Eξαερισμός, αναπνευστική προστασία Ventilation , breathing protection |  |  |  | Καθαρός αέρας, ανάπαυση, τεχνιτή αναπνοή εάν χρειαστεί και μεταφορά σε νοσοκομείο Fresh air, restr, artificial respiration if necessary and transport to hospital |
| # ΔΙΑΡΡΟΗ/SPILLAGE |  | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/STORAGE |  |  |  | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING |
| Εξαερισμός/Ventilation |  | Eξαερισμός / Ventilation |  |  |  | UN: 1066 |

| ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟ | ΕΥΦΛΕΚΤΟ | ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ |
| ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ | ΤΟΞΙΚΟ | ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ |
| ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΣΤΕΡΕΟ | ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ | ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΕΑΝ ΒΡΑΧΕΙ |